Anexo - VI A- Memorial descritivo

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: 	REFORMA DA UBS " PSF DR DOMINGOS RIBEIRO SANTOS NETO

Local:	 	RUA LUIZ DE PAULA BRAGA Nº 71 - PARQUE DAS PALMEIRAS - LUCÉLIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

A Qualidade dos Materiais e a Execução:

Todos os materiais a serem empregados na obra serão de primeira qualidade em sua espécie, e obedecerão a estas especificações assim como as normas ABNT que lhes sejam aplicáveis. A substituição de um material por outro poderá ocorrer, com a devida autorização da FISCALIZAÇÃO. A não observância deste item constitui caso de modificação do projeto. O construtor fará os testes, provas, análises e ensaios que possam ser necessários para garantir a qualidade e condições de trabalho dos materiais, bem como a perfeita estabilidade total da obra.

Obras Mal Executada:

Todo o serviço, a juízo da FISCALIZAÇÃO que tenha sido mal executado, por defeito dos materiais, seja por defeito de mão-de-obra, ou por modificar o projeto, deverá ser demolido e refeito na forma devida, depois de ouvidas as partes envolvidas.

Limpeza e Locação da Obra

Na área a ser edificada será realizada raspagem e limpeza manual do terreno de modo a não deixar raízes e tocos que possam prejudicar os trabalhos ou a própria obra.

Para a locação da obra será implantado marcos com cotas do imóvel perfeitamente definida para demarcação dos eixos das paredes.

A locação da obra deverá ser global sobre 1 ou mais quadros de madeiras (gabaritos) que envolvam o perímetro da edificação, seguindo rigorosamente as medidas do projeto arquitetônico.

Os serviços serão aceitos após a efetiva demolição definida no projeto e a posterior remoção da totalidade dos entulhos resultantes

Fundação:

As escavações das valas para execução das vigas baldrame obedecerão aos níveis do projeto. O fundo das valas será devidamente apiloado para receber uma camada de concreto magro no traço (1:3:6), sem ferro, com espessura de 5 cm, com seu plano superior perfeitamente nivelado.

Brocas 30cm nos encontros de todas as paredes e profundidades até 3,00 metros;

O alicerce será em alvenaria de tijolos comuns (espessura de 1 tijolo) assentes com argamassa de cal e areia no traço (1:3), mais 100 kilos de cimentos por metro cúbico.

No respaldo do mesmo será feito uma viga baldrame em concreto estrutural com resistência Fck 20 MPa  a viga baldrame deverá ser nas dimensões de 22,0cm x 30,0 cm com 6 ferros 3/8” e estribos de 5,3mm a cada 15,0 cm;

O lançamento e aplicação do mesmo deverão ser feitos cuidadosamente, de tal forma que não ocorra o desagregamento dos materiais.

A impermeabilização do alicerce será feito com argamassa de cimento e areia, no traço (1:3), dosada com vedacit ou similar, aplicada de tal forma homogênea em toda sua superfície e nos lados internos e externos, sobre o qual deverá ser feita a pintura com material betuminoso.

Após a execução das vigas baldrame, deverá ser feita impermeabilização com emulsão asfáltica com no mínimo 2 demãos, sobre a face superior e nas faces laterais uma faixa mínima de 25 cm, visando proteger as paredes das infiltrações, e seguir a norma ABNT condizente antes de iniciada a construção de alvenaria de elevação

Alvenaria:

Em blocos cerâmicos de 8 furos assentes com argamassa mista de cal e areia sem peneirar no traço (1:4), mais 100 kilos de cimento por metro cúbico, respeitando o alinhamento, espessuras e vãos representados no projeto arquitetônico.

Nas alvenarias de vedações e fechamentos deverão ser feitos encunhamento em tijolos maciços e massa forte no traço 1:4 no respaldo das mesmas.

Estrutura:

Serão construídos pilares em todos os encontros da alvenaria, vergas e contravergas nas janelas e portas, todos executados em concreto armado.

Nos respaldos das paredes serão executadas vigas de concreto para recebimento da laje.

Forro

“Laje pré-fabricada em todos os cômodos e beirais, do tipo treliça para forro com capa cerâmica, dimensionada pelo fornecedor conforme os vãos livres; preenchido com concreto e ferros transversais de Ø ¼” a cada 40 cm (concreto FCK 20 Mpa).

Cobertura

Toda a cobertura existente será retirada;

Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro

Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²), com os acréscimos:

a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação;

b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;

c) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação.

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixação, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer

Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²).

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a retirada completa da estrutura de madeira, em tesoura, para telhas de qualquer perfil, a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.

Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos até 7,00 m

O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciça, referência "Goupia glabra" (conhecida como Cupiúba), ou "Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como Cambará), ou "Manilkara spp" (conhecida também como Maçaranduba), ou outra madeira equivalente classificada conforme a resistência à compressão paralela às fibras de acordo com a NBR 7190, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nós, fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioração por insetos ou fungos, desbitolamento ou qualquer outro defeito que comprometa a resistência da madeira; ferragem específica para estrutura abrangendo chapas, estribos, braçadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em aço com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessórios inclusos; equipamentos e a mão de obra necessária para a confecção e montagem de estrutura completa em tesouras com vãos até 7,00 m, para cobertura de telhas onduladas em cimento reforçado com fio sintético, plástico, ou alumínio, constituída por: armação principal em treliças paralelas (tesouras) e trama com terças, caibros e ripas, nas dimensões conforme projeto aprovado pela Contratante e / ou Fiscalização e determinações da NBR 7190.

Será medido pela área de projeção horizontal da estrutura (m²).

Telha de barro tipo romana

O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão de obra necessária para a colocação, fixação e emboçamento das telhas.

a) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;

b) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;

c) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação.

Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os acréscimos:

Revestimento Interno e Externo

# Chapisco

- As paredes internas e externas das áreas a serem construídas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço (1:3).

Rebocos

- Os rebocos só serão iniciados após a completa pega dos emboços cuja superfície será limpa à vassoura, expurgadas de partes altas e suficientemente molhadas.

- Os rebocos serão regularizados, desempenados à régua e desempenadeira com feltro; deverão apresentar aspecto uniforme, com superfície perfeitamente plana, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento de superfície.

- A espessura do reboco não ultrapassará 5mm.

- As paredes internas de alvenaria que não levarem revestimento especial, bem como as externas indicadas nas elevações, serão acabadas com massa fina que não tenha salinidade alguma.

# Revestimento de Cerâmica

- Os revestimentos de Cerâmica serão da mesma linha do piso e serão executados com cuidado especial, por operários peritos que produzam serviço esmerado e durável.

- As cerâmicas deverão ter modularidade métrica e compatibilidade, que possibilitará a variação de forma e cor a critério da FISCALIZAÇÃO.

- As cerâmicas a serem cortadas para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalações, não deverão apresentar emendas.

- Antes do assentamento das cerâmicas, serão providenciados a fixação nas paredes dos tacos necessários à instalação dos aparelhos.

- O assentamento das cerâmicas obedecerá rigorosamente às recomendações e especificações do fabricante.

Piso

Lastro (contrapiso)

Toda a superfície em contato com o solo deverá receber lastro impermeabilizante de concreto não estrutural, com espessura de 5 (cinco) cm.

Regularização de base

Nas áreas onde serão assentados os pisos cerâmicos deverá ser feito a regularização da base com argamassa de cimento e areia, espessura de 3 cm, obedecendo aos caimentos necessários.

Acabamentos:

Pisos cerâmicos (PEI-5) todos os compartimentos, serão assentados com argamassa pré-fabricada de cimento colante.

Esquadrias:

Portas e janelas de ferro deverão obedecer rigorosamente às dimensões constantes no projeto arquitetônico.

Consultório e Recepção  - Será instalado esquadria de alumínio de correr em vidro temperado na em vidro temperado incolor espessura de 8mm.

Portas:

Recepção (Entrada) - Em Vidro Blindex e=10 mm;

Pintura

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serem cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

As paredes internas, acima do barrado impermeável e a laje deverão ser pintadas com látex PVA sobre duas demãos de selador acrílico e massa corrida. As paredes externas deverão ser pintadas com látex simples, sobre duas demãos de selador acrílico. Cada demão de tinta (no mínimo duas) só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca com intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.

Internamente em todas as paredes deverá ser feito um barrado impermeável com 2,00 metros de altura, com tinta esmalte sobre massa corrida em no mínimo duas demãos.

Todas as esquadrias metálicas portas, janelas e portões, serão pintadas com esmalte sintético, em duas demãos, sobre fundo anti corrosivo. As esquadrias de madeiras (Batentes e Guarnições) também serão pintadas com tinta esmalte.

Deverão ser evitados escorrimentos, ou salpicos de tintas nas superfícies não destinados a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc); nos salpicos que não puderem ser evitados deverá ser empregado removedor adequado, enquanto a tinta estiver molhada.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

Instalações hidrossanitárias

Serão executadas rigorosamente de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e determinações da concessionária de esgoto local. Todas as tubulações de água e esgoto deverão ser submetidas às provas de pressão hidrostática antes do revestimento das alvenarias.

a) Rede de água Fria:

Tubos soldáveis marrons e conexões de diâmetros variando de 20 a 80 mm; registro de gaveta com canopla cromada com diâmetro de 20 mm (3/4”) e 25mm (1”).

b) Rede de Esgoto:

Tubos de ponta e bolsa soldável de PVC branco com diâmetro variando de 40 a 100 mm; caixas sifonadas de PVC rígidos 100mm x 150mm x 50mm.

Aparelhos e Metais

As louças serão niveladas e fixadas com parafusos em buchas plásticas expansíveis, em furos previamente abertos nas paredes e no piso acabado. Será instalado lavatório sem colunas no consultório a construir.

Instalações Elétricas

As instalações elétricas serão executadas rigorosamente de acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e determinações da concessionária de energia local.

O eletrodutos serão em PVC rígido roscável e conexões com diâmetro variando de 20mm (1/2”) a 110mm (4”).

Serão instalados dutos independentes para passagem de energia elétrica, antena, telefone e som.

A Base de fusível tipo DIAZED até 63ª e do tipo NH de 135 a 630ª em quadro de distribuição de luz e força.

Os disjuntores serão monopolares e bipolares termomagnéticos, variando de 16 a 40 A, em quadro de distribuição de luz e força. Seccionador fusível tipo DIAZED monopolar até 25ª e tipo NH até 250A, manobra com carga e quadro de distribuição. Os fios e cabos deverão ser isolados em PVC, 750 v-70ºC, com seções variando de 1,50 a 240 mm².

Serão instaladas luminárias do tipo plafon e lâmpadas LED de 25 w, distribuídas a fim de atender a luminosidade necessária para cada cômodo.

Serviços Complementares:

Corrimãos:

Para a rampa de acessibilidade para acesso ao prédio deverá ser executado corrimão duplo com montante vertical constituído de aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática.

Limpeza Final de Obra

Após a conclusão da obra deverá ser feita limpeza geral da edificação com remoção de todo e qualquer entulho.

Todas as manchas e salpiques deverão ser cuidadosamente removidas, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos pisos, azulejos, vidros e ferragens das esquadrias.

# Verificação Final

Para recebimento e expedição do Termo de Aceitação Definitiva de obra, será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgoto, águas pluviais, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, etc.

Lucélia SP 13 de março de 2020.

____________________

Alan dos Santos Silva

Engenheiro Civil

CREA-SP 5064041275